Lista elementów:

UWAGA! ! !

Na płytce wkradł się mały błąd. Należy przeciąć ścieżki w miejscu zanaczonym czerwoną linią na zdjęciu.

Następnie montujemy 5zworek oznaczonych kolorem czerwonym na schemacie montażowym PCB.

C1 100nF
C2 1000u
C3 100uF
C4 1000u
C7 100n
C8 100n
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1N4004
IC2 7805T
LED1 LED3MM
LED2 LED3MM
LED3 LED3MM
LED4 LED3MM
R1 10k
R2 1k
R3 200
R4 10k
R5 1k
R6 1k
R7 10k
R8 1k
R9 1k
R10 330
R11 330
R12 330
R13 330
R14 330
R15 330
R16 21k
R17 21k
R18 1k
R19 1k
R20 10k
R21 10k
R22 10k
R23 1k
R24 10k
T1 BC547
T2 BC547
T3 BC547
T4 BC547
T5 BC548
T6 BC548
T7 BC548
T8 BC548
T9 BC557
T10 BC557
T11 BC547
T12 BC547
T13 BC547
US1 odbiornik podczerwieni 36kHz

Zasilanie oparte jest o stabilizator LM7805. Ze względu na różne potrzeby zasilania układu, nie zastosowano na płytce mostka prostowniczego. Chcąc zasilać układ napięciem zmiennym z transformatora, należy pamiętać o wstawieniu mostka przed kondensatorami poprzedzającymi stabilizator.

Dopuszczalne napięcia wejściowe opisane są w nocie katalogowej:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf

Programowanie:

Do programowania należy użyć pilota w standardzie RC5.

Przy wyłączonym sterowniku zwieramy zworkę J5.

Włączamy sterownik, czekamy aż się zaświeci dioda LED1.

Rozwieramy zworkę J5.

Diody LED będą się kolejno zaświecać.

Kolejności programowania funkcji sterownika:

1 on/off główny

2 mute

3 głośniej

4 ciszej
5 aux1
6 aux2
7 aux3
8 aux4
9 on/off II
10 on/off III

Po dziesiątym naciśnięciu zaświecą się wszystkie diody LED. Po 2 sekundach nastąpi samoczynny restart sterownika. Układ jest gotowy do pracy.

Opcja sterowania za pomocą switchy:

Zworka J1 selektor AUX1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 1 AUX2 AUX3 itd.

Zworka J2 główny on/off

Zworka J3 on/off II

Zworka J4 on/off III